“ВАЛДА – ЕН” ЕООД

Обект	: Текущ ремонт по чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 
 	на инженерен корпус, сграда № 1
 	НВУ "Васил Левски" - В. Търново

Част	: Архитектура

Възложител:	НВУ "Васил Левски", гр. Велико Търново

Обяснителна записка

# Проектна ситуация

## Строително-техническо състояние

Сградата е в добро конструктивно състояние, без никакви конструктивни увреждания. Дефекти в строителното изпълнение водят до овлажняване от атмосферни води и свързани с това повреди по стените и мазилките.

В особено незадоволително състояние е северната стена на сградата, по която в резултат на замръзвания на водата във водосточните казанчета и тръби, са се появили увреждания по външните и вътрешни стени.

Инсталациите са сравнително запазени и в експлоатационна годност, но морално остарели и с почти изчерпен ресурс. Електроинсталацията не отговаря на съвременните нормативни изисквания.

Характерът на ограждащите конструкции и дограмите, както и практическата липса на топлоизолация я правят експлоатацията и неикономична, а топлинният режим - неадекватен.

# Проектни задачи и решения

Съгласувано с конкретните условия и изискванията на Възложителя пред проекта стоят следните задачи:

- Обследване на инсталациите и установяване на тяхната годност, експлоатационен ресурс и оптимални мерки за привеждане в съответствие с изискванията

- Ремонтни дейности в стаите и коридорите и подобряване на функционалността на санитарните помещения на етажи 3, 4 и 5.

## Интериор

### Жилищни помещения

- Стени

Почистване от стари бои, частично репариране, шпахловане, латекс.

- Тавани

Почистване от бои, репариране мазилка, шпахловане и латекс.

- Настилки

Демонтаж на съществуващите подови покрития и изпълнение на нова настилка от ламинат. В антретата да се изпълни настилка от теракота.

### Санитарни възли

- Стени

Частично премахване на преградни стени за увеличаване на използваемата площ. Премахване на съществуващата фаянсова облицовка и изпълнение на фаянс на височина 2 м

- Тавани

Почистване, изпълнение на циментова шпахловка и боядисване.

- Настилки

Върху съществуващата мозаечна настилка се изпълнява настилка от теракота.

### Коридори, стълбище

Почистване на подовите настилки. Репариране на мазилка по стени и тавани, почистване от стари бои и изпълнение на нова шпахловка и мазилка.

Демонтаж на декоративни дървени елементи в коридора.

Почистване и боядисване на парапета.

### Врати и прозорци

Подменя се с РVС дограма. Цветът да се съгласува с Проектанта.

### Инсталации

По отделни проекти

## Екстериор

### Покрив

Частично репариране на покритието на съществуващия плосък покрив и изпълнение на цялостна хидроизолация от 1 пласт полизол с посипка.

### Стени

Възстановяване на увредена от течове тухлена облицовка.

# Параметри на сградата

## Технически параметри

| Ниво | Застроена площ |
| --- | --- |
| Сутерен | 929.22 м2 |
| Първи етаж | 929.22 м2 |
| Втори етаж | 1031.91 м2 |
| Трети етаж | 1031.91 м2 |
| Четвърти етаж | 1031.91 м2 |
| Пети етаж | 1031.91 м2 |
| Всичко | 5986.08 м2 |
| РЗП съгл. чл. § 5, т. 18 ДР на ЗУТ | 5056.86 м2 |

Проект :

##### Лъчезар Василев Лалев