НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

5000 гр. Велико Търново, бул. „България” №76

телефон: (062)618 822; факс:(062)618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

| Рег. №___________/___.05.2018 г. |  |
| --- | --- |
| Екз. №____ |  |

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ Д-Р                                     ПЛАМЕН БОГДАНОВ

___.05.2018 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ЗА ОБУВКИ ЦЕЛИ ПОЛЕВИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И КУРСАНТИ ОТ НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

- Общи изисквания и описание – да са цели, високи, полеви обувки с лицева част, която е комбинация от хидрофобирана естествена кожа (лицева) от едър рогат добитък и текстил в цвят черен. Ходилата да са грайферни и са комбинация от гума и полиуретан в цвят черен. Обувките обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на втерната (при прасеца) е скосена за удобство при движение. В горната част на втерната има подсилваща и омекотяваща якичка. Над кобарака е изработена гофрирана омекотяваща възглавничка за създаване на удобство и комфорт при ходене и бягане. Като цяло, цветът на всички елементи на обувките заедно с ходилата е черен. Стелките са предварително оформени, ергономични, с подходящи хигиенни и антимикотични свойства.

- Номерация и конструкция – обувките се произвеждат в размер/ номер от 35 до 49 по Европейската система.

Номерът на обувката по метричната система е равен на дължината на стъпалото ( D в mm), измерена съгласно БДС ISO 9407.

Обобщените данни за размера/номерацията и конструкцията, които служат за конструиране и моделиране на обувките са:

|  | D в mm по БДС ISO 9407 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 | 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 1 ширка | Копр (+/-0,5mm) | 222,5 | 226,5 | 231 | 235 | 239,5 | 243,5 | 248 | 252 | 256,5 | 260,5 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 |
|  | Kok (+/-0,5mm) | 225,5 | 229,5 | 234 | 238 | 242,5 | 246,5 | 251 | 255 | 259,5 | 263,5 | 268 | 272 | 276 | 280 | 284 |
| 2 ширка | Копр (+/-0,5mm) | 227,5 | 231,5 | 236 | 240 | 244,5 | 248,5 | 253 | 257 | 261,5 | 265,5 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 |
|  | Kok (+/-0,5mm) | 230,5 | 234,5 | 239 | 243 | 247,5 | 251,5 | 256 | 260 | 264,5 | 268,5 | 273 | 277 | 281 | 285 | 289 |
| 3 ширка | Копр (+/-0,5mm) | 232,5 | 236,5 | 241 | 245 | 249,5 | 253,5 | 258 | 262 | 266,5 | 270,5 | 275 | 279 | 283 | 287 | 291 |
|  | Kok (+/-0,5mm) | 235,5 | 239,5 | 244 | 248 | 252,5 | 256,5 | 261 | 265 | 269,5 | 273,5 | 278 | 282 | 286 | 290 | 294 |

Съкращенията Копр и Kok означават - Копр  - калъп – обиколка на пръстите в mm; Kok - обиколка на камарата в mm.

| Размер D, mm | Широчина, mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шт 1 (Н) за Ширка 1 | Шт 2 (I) за Ширка 2 | Шт 3 (J) за Ширка 3 |
| 220 | 91 | 93 | 95 |
| 225 | 92 | 94 | 96 |
| 230 | 93 | 95 | 97 |
| 235 | 94 | 96 | 99 |
| 240 | 95 | 97 | 100 |
| 245 | 96 | 99 | 102 |
| 250 | 97 | 100 | 103 |
| 255 | 99 | 102 | 105 |
| 260 | 100 | 103 | 106 |
| 265 | 102 | 104 | 107 |
| 270 | 103 | 106 | 109 |
| 275 | 105 | 107 | 110 |
| 280 | 106 | 109 | 112 |
| 285 | 107 | 110 | 113 |
| 290 | 109 | 112 | 115 |
| 295 | 110 | 113 | 116 |
| 300 | 112 | 114 | 117 |
| 305 | 113 | 116 | 119 |
| 310 | 114 | 117 | 120 |
| 315 | 116 | 119 | 122 |
| 320 | 117 | 120 | 123 |

Минималната височина на саята, измерена от стелката до края на петната част на втерната за базов номер 42 е 180 mm, а за останалите размери се изменя пропорционално със стъпка 3 mm в двете посоки.

- Състав на изделието:

- Лицева част (сая) – външна защитна част

  - Юз (предна лицева част) – изработен е изцяло от лицева хидрофобирана естествена кожа;

  - Език – тип мех, изработен от текстилен материал (същият, който се поставя на страничните втернови парчета) и подлепен с функционалния хастар, така че да образува защитен чорап. Горната лицева част на езика е изработена от кожа, цвят черен с вентилационни отвори, а горната вътрешна (хастарна) част от текстилна мрежа. Най-високата точка на предната част на езика да е минимум 10 mm над конча. В горната част на езика се зашива текстилен етикет със фигуративното лого на изпълнителя.

  - Връзководи – метални, антикорозионни. Връзководите са по 8-9 чифта за една обувка.

  - Втерна (задна лицева част) – изработена е от лицева хидрофобирана естествена кожа и хидрофобиран текстилен материал. Предната част за монтаж на връзководите, страничните втернови парчета за укрепване и подсилване на втерната се изработват от лицева хидрофобирана естествена кожа. В задната част на гофрирана омекотяваща якичка се пришива ухо изработено от естествена кожа, което служи за обуване на обувката. В горната част на обувката в областта на якичката се изработват вентилационни отвори.

  - Декоративна омекотена якичка – служи за комфорт, удобство и подсилване на втерната, паропропусклива, лицевата част е изработена от лицева естествена кожа върху която се изработват вентилационни отвори.

  - Вътрешна (хастарна) част – изработва се от текстилна мрежа;

  - Функционален мембранен хастар – осигурява влагозащитните свойства на обувката. Предпазва краката от външно навлажняване, осигурява необходимата паропроницаемост на ходилото навън и необходимата термозащита на крака.

- Междинни детайли:

  - Бомбета – изработени са от термопластична материя, монтират се на предната страна на юза, между хастара на юза и самия юз. Оформят фасона на калъпа и предпазват пръстите на краката от механични травми. Бомбето трябва да е еластично и да осигурява запазване на формата през целия експлоатационен период.

- Ходилни детайли:

  - Ходила – ходилото се състои от два слоя с различна плътност – външен тънък слой от гума с грайферна повърхнина и висока износоустойчивост и вътрешен олекотен слой от полиуретан с много добри еластични свойства и с възможност за поглъщане на енергията при удар.

Ходилата трябва да притежават следните основни характеристики: еластичност, относителна твърдост, висока износоустойчивост, антистатичност, устойчивост на масла, добра термоизолация и запазване на посочените качества при продължителна експлоатация и съхранение. Вътрешната част на ходилото да осигурява добра адхезия на слепените повърхности.

Конструкцията на грайфера трябва да осигурява устойчивост на плъзгане. Грайферът да е изработен със специален профил, който лесно разпръсква течности и може да се самопочиства, като лесно отделя калта.

Табани – изработени са от нетъкан текстил с необходимата дебелина и здравина.

  - Стелки – анатомично оформени, подвижни стелки. Да осигуряват комфорт в процеса на експлоатация, да са хигроскопични, да защитават ходилата от гъбични заболявания. Да са изработени от нетъкан текстил с перфорация в областта на тарака.

- Тактико-техничски изисквания към продукта:

- Изисквания по предназначение:

Обувките са предназначени за употреба от курсантите и личния състав на НВУ „Васил Левски” през есенно-зимния период. Продуктът да осигурява безпроблемно участие на военнослужещите в различни тренировъчни действия при специфични климатични и теренни условия. Обувките да осигуряват комфорт на краката в процеса на експлоатация. Да са здрави и износоустойчиви. Да са меки, гъвкави и удобни, да поддържат глезена и пръстите на краката, да са паропропускливи. Да създават условия за защита на краката от механични травми и микозни заболявания.

Обувките са предназначени за експлоатация в среда с голям температурен диапазон и висока запрашеност на въздуха, придружени със силни ветрове, които набиват външни замърсявания в обувките, при неравен терен, покрит с пясък и камъни. Да имат качества за експлоатация в наводнени и кални терени. Обувките са предназначени за работа с различни видове транспортна и бойна техника – да имат добро сцепление на ходилата с метал и антистатични свойства.

- Изисквания по електромагнитна защита – не се изискват.

- Изисквания за ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Ергономичните и естетическите характеристики да съответстват на изискванията по предназначение.

- Изисквания по експлоатацията, удобство, техническо обслужване и ремонт.

Обувките да  не налагат специални изисквания за експлоатация и техническо обслужване. Да не подлежат на основен ремонт.

- Изисквания за сертификация.

Не се изискват.

- Изисквания за скритост и маскировка.

Цветът на кожата и цвета на текстила да е черен.

- Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение.

Обувките се съхраняват в закрити складови помещения, далече от директно слънчево греене при температура не по-ниска от 5 °С и не по-висока от 20±5 °С, и относителна влажност на въздуха 65±5 %. Кутиите с обувки или кашоните се нареждат върху дървени скари или стелажи, отдалечени на не по-малко от 1,0 м от топлинен източник.

Обувките се транспортират във всички видове закрити превозни средства.

- Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите елементи

  - Общи изисквания:

    - Якост на свързване на сая/ходило – метод на директно леене, N/mm – не по-малко от 6,0 ( БДС EN ISO 20344 или еквивалентен);

    - Водоустойчивост на готовата обувка в min – над 120 (ВАЛМИ 01.2007 или БДС EN ISO 20344 т. 5.15.2 или еквивалентен);

    - Здравина на шев, N/mm – не по-малко от 24,0 (БДС EN 13572 или еквивалентен).

  - Външни материали:

    - За юза, втерновите странични парчета, кобарака, езика, подсилващите втернови парчета и укрепването на елементите за връзководите да са от хидрофобирана естествена кожа от едър рогат добитък, цвят черен, със следните показатели:

| Описание на параметъра | Технически изисквания | Метод на изпитване (стандарт или еквивалентен) |
| --- | --- | --- |
| Дебелина, mm | ≥ 2,0 | БДС EN ISO 2589 |
| Якост на опън, N/mm | ≥ 15,0 | БДС EN ISO 3376 |
| Здравина на раздиране, N | ≥ 80,0 | БДС EN 13571 БДС EN 13571/AC |
| Паропропускливост, mg/(cm²xh) | ≥ 0,8 | БДС 6783 |
| pH стойност на воден извлек | ≥ 3,2 | БДС EN ISO 4045 |
| Съдържание на хром VI, mg/kg | < 3,0 | БДС EN ISO 17075 |
| Устойчивост на огъване в цикли: |  | БДС EN 13512 |
| суха кожа | 100000 без видими дефекти |  |
| мокра кожа | 20000 без видими дефекти |  |
| Устойчивост на повреждане при формуване - пукане на лицевия слой, mm | > 7 | БДС EN ISO 17693 |

    - Шевът между юза и втерната, както и между втерната и кобарака трябва да бъде двуредов или триредов, като гъстотата на шева трябва да бъде 3-4 бода/сm.

    - Текстилният материал за втерната, страничните парчета и долната част на езика да е от полиамидна материя, въздухопропусклива, ламинирана с нетъкан полиестер, хидрофобна, цвят черен. Да отговаря на следните стойности:

| Описание на параметъра | Технически изисквания | Метод на изпитване (стандарт или еквивалентен) |
| --- | --- | --- |
| Състав, % | полиамид 100 % | Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти |
| Маса на единица площ за полиамидната материя, без нетъкания текстил, g/m² | 300 ± 5% | БДС EN 12127 |
| Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб | >250 | БДС EN 20811 |
| Сила при опън, daN по основа | min 200 | БДС EN ISO 13934-1 |
| Сила при опън, daN по вътък | min 160 |  |
| Устойчивост на обагрянията, бал - кисела пот | min 3-4 | БДС EN ISO 105- Е04 |
| Устойчивост на обагрянията, бал - алкална пот | min 3-4 | БДС EN ISO 105- Е04 |
| Устойчивост на обагрянията, бал - сухо триене | min 3-4 | БДС EN ISO 105- Х12 |
| Устойчивост на обагрянията, бал - мокро триене | min 3 | БДС EN ISO 105- Х12 |
| Здравина на раздиране, N - основа | >250 | БДС EN ISO 13937-4 |
| Здравина на раздиране, N - вътък | >200 |  |

    - Функционален хастар – Вътрешният хастар представлява трислоен ламинат със следните характеристики:

| Описание на параметъра | Технически изисквания | Метод на изпитване (стандарт или еквивалентен) |
| --- | --- | --- |
| Външен плат |  |  |
| Състав, % | полиамид 80 %, полиестер 20% | Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти |
| Описание на параметъра | Технически изисквания | Метод на изпитване (стандарт или еквивалентен) |
| среден слой |  |  |
| Състав - функционална мембрана | политетрафлуоретилен или еквивалентно |  |
| Вътрешен плат |  |  |
| Състав, % | полиамид100 %, плетен | Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти |
| Специфична площна маса g/m² | 250±30 | БДС EN 12127 |
| Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m²Pa/W) | <12 | БДС EN 31092 (ISO 11092) |

8.2.5.Ходило – да е изработено от външен слой от гума и вътрешен от полиуретан. Оптималното движение на крака да се осигурява от конструктивните особености в областта на пръстите и петата на ходилото. Ходилото да позволява движение с минимално издаване на шум, да е леко, гъвкаво, осигуряващо добра експлоатация и комфорт. Да е изработено от устойчив на масла и горива материал с антистатични свойства. Методът на директно леене да осигурява трайност и висока устойчивост на разлепване. Енергоабсорбиращото ходило да гарантира удобство при скачане, ходене и тичане. Самопочистващата ходова част, образувана от шарките на грайфера, да позволява и принуждава полепналата кал да се премества към външната част на обувката и да пада.

Ходилата да имат следните характеристики:

| Параметър | Технически изисквания | Метод на изпитване (стандарт или еквивалентен) |
| --- | --- | --- |
| Съпротивление на изтриване, mm³ | ≤ 150 | БДС EN 12770 |
| Параметър | Технически изисквания | Метод на изпитване (стандарт или еквивалентен) |
| Съпротивление на огъване - нарастване на прореза след 30000 цикъла | < 4 | БДС EN ISO 20344 |
| твърдост по Шор А (Shore A) - външен слой - гума | от 60,0 до 80,0 | БДС ISO 7619-1 |
| твърдост по Шор А (Shore A) - вътрешен слой - полиуретан | от 55,0 до 85,0 | БДС ISO 7619-1 |
| Плътност на ПУ в g/sm³ | oт 0,4 до 0,7 | БДС ISO 2781 |

- Методи за контрол и изпитване:

| Наименование на показателя | Стандарт или еквивалентен |
| --- | --- |
| Якост на свързване на сая/ходило, N/mm | БДС EN ISO 20344 |
| Водоустойчивост на готова обувка, min | ВАЛМИ 01.2007; БДС EN ISO 20344 |
| Здравина на шев, N/mm | БДС EN 13572 |
| Дебелина, mm | БДС EN ISO 2589 |
| Якост на опън, N/mm² | БДС EN ISO 3376 |
| Здравина на раздиране, N | БДС EN 13571 БДС EN 13571 /АС |
| Паропропускливост, mg/(сm²xh) | БДС 6783 |
| pH стойност на воден извлек | БДС EN ISO 4045 |
| Съдържание на хром VI, mg/kg | БДС EN ISO 17075 |
| Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли - суха кожа | БДС EN 13512 |
| Съпротивление (устойчивост) на огъване в цикли - мокра кожа |  |
| Устойчивост на повреждане при формуване - пукане на лицевия слой, mm | БДС EN ISO 17963 |
| Устойчивост на обагрянията, бал - кисела пот | БДС EN ISO 105-Е04 |
| Наименование на показателя | Стандарт или еквивалентен |
| Устойчивост на обагрянията, бал - алкална пот | БДС EN ISO 105-Е04 |
| Устойчивост на обагрянията, бал - сухо триене | БДС EN ISO 105-Х12 |
| Устойчивост на обагрянията, бал - мокро триене | БДС EN ISO 105-Х12 |
| Състав % | Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти |
| Специфична площна маса, g/m² | БДС EN 12127 |
| Съпротивление на пропускане на водните пари, Ret (m²Pa/W) | БДС EN 31092 (ISO 11092) |
| Съпротивление на изтриване, mm³ | БДС EN 12770 |
| Съпротивление (устойчивост) на огъване, mm | БДС EN ISO 20344 |
| Твърдост по Шор А (Shore A) - външен слой | БДС ISO 7619-1 |
| Твърдост по Шор А (Shore A) - вътрешен слой |  |
| Сила при опън, daN | БДС EN ISO 13934-1 |
| Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб | БДС EN 20811 |
| Здравина на раздиране, N | БДС EN ISO 13937-4 |

- Показатели за контрол на готовата обувка:

| Наименование на показателя | Изисквания |
| --- | --- |
| Якост на свързване на сая/ходило, N/mm – метод директно леене | Не по-малко от 6,0 N/mm |
| Водоустойчивост на готова обувка, min | Над 120 min |
| Здравина на шев, N/mm | Не по-малко от 24,0 N/mm |
| Съпротивление на изтриване, mm³ | ≤ 150 mm³ |
| Съпротивление на огъване – нарастване на прореза след 30 000 цикъла | < 4 mm |
| Твърдост по Шор А (Shore A) - външен слой - гума | От 60,0 до 80,0 |
| Наименование на показателя | Изисквания |
| Твърдост по Шор А (Shore A) - вътрешен слой - полиуретан | От 55,0 до 85,0 |

- Други специфични изисквания.

Oбувките да се доставят с допълнителен  комплект стелки.

IV. Изисквания за стандартизация и унификация – не се изискват.

V. Изисквания към видовете осигурявания:

1. Обучение на инженерно-технически състав – не се изисква;

2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български език – всеки отделен чифт обувки се доставят в комплект с инструкция за експлоатация и гаранционна карта.

3. Придобиване и поддържане на оборудване ( хардуер и софтуер) – не се изисква.

4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс – не се изисква.

5. Придобиване на допълнително оборудване – не се изисква.

6. Осигуряване на резервни части - не се изисква.

7. Метрологично осигуряване - не се изисква.

8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване - не се изисква.

9. Осигуряване на техническа помощ - не се изисква.

10. Осигуряване на качеството – Качeството на готовото изделие и вложените материали се удостоверява с протоколи от изпитвания, проведени в акредитирана лаборатория.

11. Приемане и оценка на качеството при доставка на продукта:

Обувките се приемат на партиди. Под партида се разбира количеството обувки, предназначени за еднократно предаване. Партидата от обувки се придружава от протокол за оценка на съответствието на вложените материали и готовата обувка от акредитирана лаборатория. При приемането се прави външен оглед на не по-малко от 10% от обувките в партидата.

Когато при прегледа се установи, че повече от 5 % от прегледаните обувки не отговарят на необходимото качество, партидата да се отказва, като се пресортира за ново приемане в срок, определен в договора. Когато след пресортирането се установи, че партидата отново не отговаря на изискванията за качество, тя се отказва.

За изпитване на готовата обувка се вземат образци съгласно БДС 10450:1972 или еквивалентен, но не по-малко от два чифта.

При неспазване на заложените в настоящата техническа спецификация показатели, партидата не се приема.

VI. Изисквания за опаковка, маркировка, етикетирането и консервацията – Обувките да се поставят в кутии от велпапе с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат стифиране на палети на 5-6 реда. Капакът на кутията да включва два отвора за вентилация и бърз контрол на съдържанието й.

Етикетирането на кутиите да е от  към по-малката странична стена. На етикета се изписват: наименование на обувките, номер на техническата спецификация, по която са произведени, производител, модел, цвят, година на производство, размер и ширка.

Етикетът на вътрешната страна на езика на обувките да съдържа информация за характеристиките в съответствие с таблица 16 на стандарт EN ISO 20347:2012.

Етикетът на вътрешната страна на езика на обувките да съдържа допълнително информация и за размера на изделието по метричната система.

- Изисквания за гаранции:

Изпълнителят гарантира съответствието на материалите и готовите изделия с изискванията на техническата спецификация за срока на съхранение при спазване на условията за съхранение и транспорт.

Обувките да са произведени не по-късно от шест месеца преди доставката.

Гаранционният срок при спазване на условията за съхранение е 5 години, считано от датата на производство, а при експлоатация – една година от датата на получаване на продукта.

Рекламациите на обувките по време на гаранционния срок се уреждат чрез безплатно отстраняване на дефекта или чрез замяна.

Обувките се заменят с нови при наличие на един от следните неотстраними дефекти:

- напукване на лицевия материал;

- при нарушаване свързването на сая/ходило;

- спукване на ходилата.

Всички останали дефекти са отстраними. За репаратурата на отстранимите дефекти отговаря Изпълнителят.

За всички посочени в настоящата Техническа спецификация методи на изпитване се допускат еквивалентни такива. При посочените стандарти да се има предвид текста „или еквивалент”.

| Отпечатано в 2 (два) екземпляра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Екземпляр №1– за НВУ „Васил Левски” – СД с № Л-Т-01 |  |  |  |
| Екземпляр №2– за НВУ „Васил Левски” – отделение „ПУР и ОП” |  |  |  |
| Изготвил /отпечатал/: |  |  |  |
| Старши помощник-началник на отделение „Логистика” |  |  |  |
| Майор Теодора Чакърова |  |  |  |
| ___.05.2018 г. |  |  |  |
| Съгласувал: |  |  |  |
| Заместник-началник на НВУ „В. Левски” по логистиката |  |  |  |
| Полковник Красимир Кирилов |  |  |  |
| ___.05.2018 г. |  |  |  |