ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

I.Кортик ОВ без кутия за награди и Кортик ОВ с кутия за награди

Дръжката е жълта на цвят. На лицевата страна на кръстовището в уширението е монтиран бронзов щит със стилизирана фигура на въоръжен лъв. На обратната страна е монтиран  знакът на войнишкия кръст „За храброст”. На лицевата страна на клина е гравиран надпис „Дълг и чест”, а на обратната има възможност за гравиране на надпис по избор. Ножницата е никелирана и хромирана. Носачите са изработени от тъмночервено сукно със златиста сърмена лента. Катарамите са с монтирани върху тях лъвски глави.

Кортикът се изработва по образец:

- Размери:

  - Обща дължина – 390 мм ± 5;

  - Дължина на кортика без ножница – 345 мм ± 5;

  - Дължина на клин (острие) – 235 мм ± 5;

  - Ширина на клина при кръстовището – 17 мм ± 0,5;

  - Дължина на дръжката – 115 мм ± 3;

  - Дължина на кръстовището – 77 мм ± 2;

  - Височина на кръстовището в най-изпъкналата част – 23 мм ± 1.

- Дръжка:

  - Коронка (накрайник на дръжката) 33 мм ± 1 х 22 ± 0,5 мм. Пасивиран бронз – (месинг) със златист цвят.

  - Ръкохватка – 85 мм ± 0,5  х 25 ± 0,5 мм. Пластмаса – жълт цвят, усукана спираловидно, обвита по спиралата с усукана двойна месингова тел.

  - Пръстен 23,5 х 18 мм. Пасивиран бронз (месинг), украсен с дъбови листа.

  - Кръстовище – 77 мм ±2 х 22 х 23 мм. Пасивиран бронз (месинг). На лицевата част върху уширението е апликиран щит с изобразено върху полето обърнат надясно изправен и коронован лъв. Двата края на кръстовището завършват с пластично разработени лъвски глави. На обратната страна е апликиран Знакът на Военния орден „За храброст”.

- Клин (острие) – 235 ± 5 х 17±0,5 мм, изработен от неръждаема стомана 4х13 Б-5 мм, закалена с твърдост Hrc – 42 – 48, двустранно заточен с широк канал от двете страни. На лицевата страна в медалион, чието поле  е обградено с геометризиран растителен орнамент е изписан девизът „Дълг и чест”. Обратната страна на клина е украсена с аналогичен геометризиран растителен орнамент. Под кръстовището на лицевата страна, е клеймото на производителя, а на обратната страна – уникален номер на оръжието.

- Ножница – 280 ± 5 х 24 ±1 х 13 мм. Пасивиран месинг (мед). Завършва с бронзов полиран накрайник с топче, върху който е изработена украса от дъбови листа. Ножницата е никелирана и хромирана. В горната част на ножницата е монтиран месингов наустник с монтирани към него две стоманени пластини за задържане на кортика. В горната част на ножницата са закрепени декоративни гривни, украсени с дъбови листа, на които са монтирани халки за окачване на пастъците.

- Пастъци:

  - Карабинка за прикачване към колана на панталона от пасивиран месинг.

  - Текстилна част – златен сърмен галун, пришит върху червено сукно.

Размери:

- На левия пастък – 280х20 мм;

- На десния пастък – 310х20 мм.

  - Токи – 67 ± 0,5 х 26 ± 0,5 мм. Полиран бронз (месинг) със златист цвят. В двата края на рамката по една лъвска глава във фас.

  - Малки карабинки за прикачване на пастъците към халките на ножницата.

  - Гайки – 20 х 7 х 1,5 мм. Пасивиран бронз (месинг) със златист цвят и украса от дъбови листа.

При луксозно изпълнение, предназначено за награди и подаръци, всички бронзови части на кортика и ножницата могат да бъдат позлатени, а кортикът поставен в специално изработена кутия.